TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN HỌC: XỬ LÝ ẢNH SỐ

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

HỆ THỐNG ĐẾM SẢN PHẨM TRÊN BĂNG CHUYỀN
SỬ DỤNG XỬ LÝ ẢNH VÀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH

GVHD: HOÀNG VĂN DŨNG

Nhóm 8

| STT | Họ và tên | MSSV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Minh Quốc Khánh | 23110113 |
| 2 | Nguyễn Hưng Nguyên | 23110135 |
| 3 | Nguyễn Bách Tùng | 23110166 |

TP Hồ Chí Minh, 17 tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Hoàng Văn Dũng giảng viên hướng dẫn môn Xử Lý Ảnh Số đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức nền tảng quý báu về lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính trong suốt học kỳ vừa qua.

Nhờ có sự hướng dẫn của Thầy, nhóm đã có thể áp dụng các kỹ thuật đã học vào việc xây dựng đồ án cuối kỳ "Hệ thống đếm sản phẩm trên băng chuyền sử dụng xử lý ảnh và thị giác máy tính". Đây là một đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Công Nghệ Thông Tin và Trường Đại Học đã tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hoàn thành đồ án này.

Do kiến thức và thời gian còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý và nhận xét từ Thầy/Cô để hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	5

1.1. Đặt vấn đề	5

1.2. Mục tiêu đề tài	5

1.3. Phạm vi nghiên cứu	6

1.4. Phương pháp nghiên cứu	6

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7

2.1. Tổng quan về xử lý ảnh số	7

2.2. Tiền xử lý ảnh (Preprocessing)	7

2.2.1. Chuyển đổi không gian màu	7

2.2.2. Lọc nhiễu Gaussian Blur	7

2.3. Phân vùng ảnh (Segmentation)	8

2.3.1. Background Subtraction (MOG2)	8

2.3.2. Threshold (Phân ngưỡng)	8

2.4. Phép toán hình thái học (Morphological Operations)	9

2.5. Phát hiện đối tượng (Contour Detection)	9

2.6. Theo dõi đối tượng – Centroid Tracking	9

2.7. Đếm qua vạch – Line-Crossing Counting	10

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	11

3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống	11

3.2. Mô tả các module	11

3.2.1. Module vision.py – Xử lý ảnh	11

3.2.2. Module tracker.py – Theo dõi & Đếm	11

3.2.3. Module geometry.py – Hình học	12

3.2.4. Module config.py – Cấu hình	12

3.2.5. Module app.py – Giao diện GUI	13

3.3. Thiết kế giao diện người dùng (GUI)	13

3.4. Công nghệ và thư viện sử dụng	14

3.5. Cấu trúc mã nguồn	14

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	16

4.1. Môi trường thực nghiệm	16

4.2. Kết quả thực nghiệm	16

4.2.1. Chế độ Line-Crossing (Video)	16

4.2.2. Chế độ Blob Counting (Ảnh rời)	17

4.3. Đánh giá hiệu suất	17

4.4. Ưu điểm và hạn chế	17

4.4.1. Ưu điểm	17

4.4.2. Hạn chế	18

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	19

5.1. Kết luận	19

5.2. Hướng phát triển	19

DANH MỤC HÌNH ẢNH

| Ký hiệu | Mô tả |
| --- | --- |
| Hình 1.1 | Minh họa hệ thống đếm sản phẩm trên băng chuyền |
| Hình 2.1 | Quá trình chuyển đổi ảnh sang grayscale |
| Hình 2.2 | Kết quả Gaussian Blur |
| Hình 2.3 | Kết quả Background Subtraction (MOG2) |
| Hình 2.4 | Kết quả phân ngưỡng Otsu |
| Hình 2.5 | Các phép toán hình thái học: Opening và Closing |
| Hình 2.6 | Kết quả phát hiện contour |
| Hình 2.7 | Minh họa thuật toán Centroid Tracking |
| Hình 2.8 | Minh họa cơ chế Line-Crossing Counting |
| Hình 3.1 | Sơ đồ kiến trúc hệ thống |
| Hình 3.2 | Pipeline xử lý ảnh |
| Hình 3.3 | Giao diện chính của ứng dụng |
| Hình 3.4 | Cấu trúc thư mục project |
| Hình 4.1 | Kết quả đếm sản phẩm trên video demo |
| Hình 4.2 | Kết quả đếm blob trên ảnh rời |
| Hình 4.3 | So sánh mask trước và sau morphology |

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## 1.1. Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghiệp 4.0, việc tự động hóa các quy trình sản xuất đang trở thành xu hướng tất yếu tại các nhà máy và xí nghiệp. Một trong những bài toán quan trọng và phổ biến nhất trong dây chuyền sản xuất là đếm số lượng sản phẩm trên băng chuyền (conveyor belt). Trước đây, việc kiểm đếm thường được thực hiện bằng tay bởi công nhân, dẫn đến nhiều hạn chế như: sai sót do mệt mỏi, tốc độ chậm, và chi phí nhân công cao.

Với sự phát triển của lĩnh vực Thị giác máy tính (Computer Vision) và Xử lý ảnh số (Digital Image Processing), việc sử dụng camera kết hợp với các thuật toán xử lý ảnh để tự động phát hiện và đếm sản phẩm đã trở nên khả thi và hiệu quả. Các hệ thống này không chỉ giúp giảm thiểu sai sót mà còn nâng cao năng suất, đồng thời cung cấp dữ liệu chính xác cho quản lý sản xuất.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, nhóm quyết định thực hiện đồ án "Hệ thống đếm sản phẩm trên băng chuyền sử dụng xử lý ảnh và thị giác máy tính" nhằm áp dụng các kiến thức đã học trong môn Xử Lý Ảnh Số vào giải quyết một bài toán thực tế.

## 1.2. Mục tiêu đề tài

Đồ án đặt ra các mục tiêu sau:

Xây dựng hệ thống đếm sản phẩm tự động từ nguồn video/webcam/ảnh rời, hỗ trợ cả hai chế độ: xử lý ảnh truyền thống (Traditional CV) và phát hiện đối tượng bằng YOLOv8 (Deep Learning).

Áp dụng các kỹ thuật: phân vùng ảnh (segmentation), phép toán hình thái học (morphological operations), phát hiện contour, theo dõi đối tượng (tracking), và đếm qua vạch (line-crossing counting).

Phát triển giao diện đồ họa (GUI) trực quan bằng CustomTkinter, cho phép người dùng dễ dàng tương tác với hệ thống: chọn nguồn, chọn ROI, chọn vạch đếm, và điều chỉnh tham số.

Hỗ trợ hai chế độ đếm: Line-Crossing (đếm sản phẩm khi đi qua vạch) và Blob Counting (đếm số sản phẩm trong mỗi khung hình/ảnh rời).

Đánh giá hiệu quả của hệ thống trên các bộ dữ liệu khác nhau.

## 1.3. Phạm vi nghiên cứu

Đồ án tập trung vào phạm vi sau:

Hỗ trợ hai chế độ phát hiện đối tượng: (1) Traditional CV sử dụng OpenCV với background subtraction, morphology, contour detection; (2) YOLOv8 (Deep Learning) sử dụng mô hình đã huấn luyện (.pt) để phát hiện chính xác hơn trong môi trường phức tạp.

Đầu vào: video file (.mp4, .avi, .mov, .mkv), webcam thời gian thực, hoặc tập ảnh rời (folder chứa ảnh .png, .jpg, .bmp, v.v.).

Môi trường: băng chuyền với camera cố định (top-view hoặc side-view), sản phẩm tách biệt (không chồng chéo quá nhiều).

Ngôn ngữ lập trình: Python 3.10+.

Giao diện: CustomTkinter (cần cài thêm, hỗ trợ dark mode và giao diện hiện đại).

## 1.4. Phương pháp nghiên cứu

Nhóm sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu các thuật toán xử lý ảnh (threshold, background subtraction, morphology, contour detection, centroid tracking) qua sách, bài giảng và tài liệu OpenCV.

Thực nghiệm: Xây dựng ứng dụng, kiểm thử trên các bộ dữ liệu demo (video băng chuyền từ Kaggle và tự thu thập).

Đánh giá: So sánh kết quả đếm tự động với đếm thủ công để tính độ chính xác.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. Tổng quan về xử lý ảnh số

Xử lý ảnh số (Digital Image Processing) là lĩnh vực khoa học sử dụng máy tính để phân tích, biến đổi và trích xuất thông tin từ ảnh số. Ảnh số được biểu diễn dưới dạng ma trận các điểm ảnh (pixel), trong đó mỗi pixel chứa giá trị cường độ sáng (grayscale) hoặc các kênh màu (RGB, HSV, v.v.).

Trong đồ án này, nhóm sử dụng các khái niệm cơ bản sau:

Ảnh grayscale: Ảnh đơn kênh (1 channel), mỗi pixel có giá trị từ 0 (đen) đến 255 (trắng).

Ảnh BGR/RGB: Ảnh 3 kênh màu, mỗi kênh có giá trị 0–255. OpenCV mặc định đọc ảnh ở không gian màu BGR.

Ảnh nhị phân (binary): Ảnh chỉ có 2 giá trị: 0 (nền) và 255 (đối tượng), được tạo ra sau bước phân ngưỡng (thresholding).

## 2.2. Tiền xử lý ảnh (Preprocessing)

### 2.2.1. Chuyển đổi không gian màu

Bước đầu tiên trong pipeline xử lý là chuyển ảnh BGR sang grayscale bằng hàm cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY). Việc này giúp giảm chiều dữ liệu (từ 3 kênh xuống 1 kênh), tăng tốc độ xử lý và phù hợp cho các bước phân ngưỡng sau đó.

### 2.2.2. Lọc nhiễu Gaussian Blur

Gaussian Blur (cv2.GaussianBlur) áp dụng bộ lọc Gauss với kernel (5×5) và sigma=1.2 để làm mịn ảnh, loại bỏ nhiễu tần số cao. Kết quả là ảnh mượt hơn, giúp bước phân ngưỡng ổn định và chính xác hơn. Công thức Gaussian 2D:

G(x, y) = (1 / 2πσ²) × exp(−(x² + y²) / 2σ²)

## 2.3. Phân vùng ảnh (Segmentation)

Phân vùng ảnh là bước quan trọng nhất để tách đối tượng (sản phẩm) ra khỏi nền (băng chuyền). Hệ thống hỗ trợ hai phương pháp phân vùng:

### 2.3.1. Background Subtraction (MOG2)

Background Subtraction (trừ nền) là kỹ thuật phổ biến trong xử lý video, sử dụng mô hình nền thống kê để phân biệt điểm ảnh thuộc nền (background) và tiền cảnh (foreground – sản phẩm di chuyển). Hệ thống sử dụng thuật toán MOG2 (Mixture of Gaussians) qua hàm cv2.createBackgroundSubtractorMOG2() với các tham số:

| Tham số | Giá trị mặc định | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| history | 300 | Số frame dùng để xây dựng mô hình nền |
| varThreshold | 36 | Ngưỡng phương sai Mahalanobis để phân loại pixel |
| detectShadows | True | Phát hiện bóng đổ (shadow), giá trị 127 trên mask |

Mask kết quả từ MOG2 có 3 giá trị: 0 (nền), 127 (bóng đổ), 255 (tiền cảnh). Hệ thống loại bỏ bóng đổ bằng cách threshold tại ngưỡng 200.

### 2.3.2. Threshold (Phân ngưỡng)

Phương pháp phân ngưỡng chuyển ảnh grayscale thành ảnh nhị phân dựa trên ngưỡng (threshold value). Hệ thống hỗ trợ 2 loại:

Otsu Threshold: Tự động tìm ngưỡng tối ưu dựa trên phân phối histogram. Phù hợp khi có sự tương phản rõ giữa nền và sản phẩm.

Manual Threshold: Người dùng tự chọn giá trị ngưỡng (0–255) thông qua GUI.

Invert: Đảo ngược mask (THRESH_BINARY_INV), dùng khi sản phẩm sáng trên nền tối.

## 2.4. Phép toán hình thái học (Morphological Operations)

Sau khi thu được mask nhị phân, thường có nhiễu (lỗ nhỏ, đốm trắng giả, viền không đều). Phép toán hình thái học giúp "làm sạch" mask. Hệ thống sử dụng 2 phép toán qua hàm cv2.morphologyEx():

Opening (MORPH_OPEN = Erosion + Dilation): Loại bỏ các đốm nhiễu nhỏ (salt noise) bên ngoài đối tượng.

Closing (MORPH_CLOSE = Dilation + Erosion): Lấp đầy các lỗ nhỏ bên trong đối tượng, nối các phần bị đứt.

Hệ thống sử dụng kernel vuông kích thước 7×7 (có thể thay đổi qua GUI) và 3 lần lặp (iterations=3). Kết quả là mask sạch hơn, giúp bước phát hiện contour chính xác hơn.

## 2.5. Phát hiện đối tượng (Contour Detection)

Sau khi có mask nhị phân sạch, hệ thống sử dụng hàm cv2.findContours() với mode RETR_EXTERNAL (chỉ lấy contour bên ngoài) và phương pháp CHAIN_APPROX_SIMPLE (nén contour) để phát hiện các vùng đối tượng.

Mỗi contour được lọc theo tiêu chí:

Diện tích (area): min_area ≤ area ≤ max_area (mặc định: 600 – 60000 pixel²). Loại bỏ nhiễu nhỏ và vật thể quá lớn.

Kích thước bounding box: width > 1 và height > 1.

Thông tin mỗi đối tượng được phát hiện gồm: centroid (tâm), bounding box (x, y, w, h), và area (diện tích). Đây là đầu vào cho bước tracking.

## 2.6. Theo dõi đối tượng – Centroid Tracking

Để đếm sản phẩm trong video (nhiều frame liên tiếp), cần gán ID duy nhất cho mỗi sản phẩm và theo dõi nó qua các frame. Hệ thống sử dụng thuật toán Centroid Tracking (theo dõi tâm) – đơn giản nhưng hiệu quả cho bài toán băng chuyền (sản phẩm di chuyển một chiều, không chồng chéo nhiều).

Quy trình Centroid Tracking:

Bước 1: Frame đầu tiên – tạo track mới cho mỗi detection.

Bước 2: Frame tiếp theo – tính ma trận khoảng cách Euclidean giữa centroid của các track hiện tại và centroid của các detection mới.

Bước 3: Gán greedy (tham lam) – ưu tiên cặp có khoảng cách nhỏ nhất. Nếu màu sắc không khớp, thêm phạt +200px vào khoảng cách để tránh hoán đổi ID giữa vật thể khác màu. Nếu khoảng cách (sau phạt) > max_distance (mặc định: 120px), không gán.

Bước 4: Track không được gán → tăng missing counter. Nếu missing > max_missing (mặc định: 15 frame) → xoá track.

Bước 5: Detection không được gán → tạo track mới.

## 2.7. Đếm qua vạch – Line-Crossing Counting

Cơ chế đếm "line-crossing" dựa trên nguyên lý hình học: một track được đếm (+1) khi centroid của nó chuyển từ một phía sang phía kia của đường thẳng đếm (counting line).

Cụ thể, hệ thống sử dụng công thức tích chéo (cross product) để xác định "phía" (side) của một điểm so với đường thẳng:

side = (x₂ - x₁) × (py - y₁) - (y₂ - y₁) × (px - x₁)

Nếu side_prev và side_current trái dấu (hoặc bằng 0), nghĩa là centroid đã cắt qua đường thẳng. Mỗi track chỉ được đếm một lần duy nhất (flag counted=True).

Ngoài chế độ Line-Crossing, hệ thống còn hỗ trợ chế độ Blob Counting: đếm số lượng đối tượng (blob) trong mỗi khung hình hiện tại, phù hợp cho ảnh rời (không cần tracking).

## 2.8. Tách vật thể dính – Erosion-based Splitting

Khi các sản phẩm nằm sát nhau trên băng chuyền, thuật toán phát hiện contour có thể nhận nhầm nhiều vật thể thành một blob lớn. Để xử lý trường hợp này, hệ thống áp dụng thuật toán tách dựa trên phép xâm thực (Erosion-based Splitting).

Nguyên lý hoạt động: Nếu diện tích một contour vượt ngưỡng max_area × 1.5, hệ thống nghi ngờ đây là nhiều vật thể dính nhau. Phép erosion (cv2.erode) được áp dụng với số lần lặp tăng dần (2, 3, 4, 5 lần). Phần nối mỏng giữa hai vật thể sẽ bị xâm thực mạnh hơn và đứt ra. Sau đó tìm lại contour trên mask đã erode – nếu có từ 2 contour hợp lệ trở lên, quá trình tách thành công. Cuối cùng, áp dụng phép dilation để khôi phục kích thước gần với kích thước gốc. Phương pháp này nhanh hơn (~1ms) và ổn định hơn so với thuật toán Watershed (~20ms).

## 2.9. Phân loại màu sắc – HSV Color Classification

Hệ thống hỗ trợ phân loại màu sắc tự động cho từng sản phẩm được phát hiện. Không gian màu HSV (Hue – Saturation – Value) được sử dụng thay vì RGB vì Hue (sắc độ) trong HSV biến đổi tuyến tính theo màu sắc cảm quan, ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng hơn so với RGB.

Với mỗi vật thể phát hiện được, hệ thống tính giá trị trung bình HSV trong vùng mask (cv2.mean(hsv_roi, mask=roi_mask)). Dựa trên kênh Hue (H) kết hợp với điều kiện Saturation (S ≥ 50) và Value (V ≥ 50), hệ thống phân loại vật thể thành 4 màu: Đỏ (H < 12 hoặc H > 165), Vàng (15 < H < 35), Xanh lá (35 ≤ H < 85), và Xanh dương (85 ≤ H ≤ 130). Khi S hoặc V dưới ngưỡng, vật thể được phân loại là "Không xác định". Số lượng đếm được thống kê riêng theo từng màu.

## 2.10. Phát hiện đối tượng bằng Deep Learning – YOLOv8

YOLOv8 (You Only Look Once version 8) là mô hình phát hiện đối tượng theo thời gian thực thế hệ mới nhất của Ultralytics. Khác với phương pháp Traditional CV phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng và tham số thủ công, YOLOv8 sử dụng mạng nơ-ron tích chập sâu (CNN) để học đặc trưng của đối tượng từ dữ liệu huấn luyện, cho phép phát hiện chính xác hơn trong các điều kiện phức tạp như che khuất một phần, thay đổi ánh sáng, hoặc sản phẩm có hình dạng không đồng đều.

Trong hệ thống, YOLOv8 được tích hợp như một chế độ phát hiện thứ hai (song song với Traditional CV). Người dùng có thể cung cấp file model (.pt) đã được huấn luyện sẵn (pretrained) hoặc huấn luyện lại trên tập dữ liệu băng chuyền thực tế bằng bộ công cụ trong thư mục tools/ và theo hướng dẫn trong TRAINING_GUIDE.md. Kết quả phát hiện từ YOLOv8 (bounding box, confidence score) sau đó được đưa vào cùng pipeline tracking và đếm qua vạch như chế độ Traditional CV.

# CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

## 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc module hoá (modular architecture), mỗi module đảm nhận một chức năng riêng biệt, giúp dễ bảo trì và mở rộng. Luồng xử lý chính (pipeline) như sau:

Nguồn đầu vào → Đọc frame → Crop ROI → Segmentation → Morphology → Contour Detection → Tracking → Line-Crossing Count → Hiển thị kết quả

Sơ đồ kiến trúc chi tiết:

(Chèn Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống tại đây)

## 3.2. Mô tả các module

### 3.2.1. Module vision.py – Xử lý ảnh

Module vision.py chứa các lớp và hàm xử lý ảnh cốt lõi:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| ForegroundSegmenter | Lớp chịu trách nhiệm phân vùng foreground. Hỗ trợ 2 mode: - bgsub: Sử dụng Background Subtractor MOG2 - threshold: Sử dụng phân ngưỡng (Otsu hoặc manual) |
| postprocess_mask() | Hàm hậu xử lý mask bằng morphology (Opening + Closing) |
| detect_products() | Hàm phát hiện đối tượng từ mask nhị phân, trả về danh sách Detection (centroid, bbox, area) |
| crop_roi() | Hàm cắt vùng ROI từ frame gốc |

### 3.2.2. Module tracker.py – Theo dõi & Đếm

Module tracker.py gồm 2 lớp chính:

| Lớp | Mô tả |
| --- | --- |
| CentroidTracker | Thuật toán nearest-centroid tracking. Quản lý danh sách Track (track_id, centroid, bbox, missing, counted). Gán ID duy nhất cho mỗi đối tượng và theo dõi qua các frame. |
| LineCrossingCounter | Đếm số track đi qua vạch (Line2D). Mỗi track chỉ tính 1 lần. |

### 3.2.3. Module geometry.py – Hình học

Module geometry.py cung cấp các kiểu dữ liệu và hàm hình học:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Point | Kiểu dữ liệu immutable chứa toạ độ (x, y) |
| Line2D | Đường thẳng qua 2 điểm (x1,y1)-(x2,y2), có hàm side_value() tính phía của 1 điểm |
| crossed_line() | Hàm kiểm tra đoạn prev→cur có cắt đường thẳng không (dựa trên cross product) |

### 3.2.4. Module config.py – Cấu hình

Module config.py sử dụng Python dataclass để quản lý toàn bộ cấu hình ứng dụng:

| Tham số | Giá trị mặc định |
| --- | --- |
| source_type | video / webcam / images |
| counting_mode | line / blob |
| seg_mode | bgsub / threshold |
| min_area / max_area | 600 / 60000 |
| morph_kernel / morph_iters | 5 / 2 |
| threshold_value / use_otsu | 80 / True |
| max_match_distance | 120.0 |
| max_missing_frames | 15 |

Cấu hình có thể được lưu/tải dưới dạng JSON, giúp tái sử dụng cho các lần demo khác nhau.

### 3.2.5. Module app.py – Giao diện GUI

Module app.py xây dựng giao diện đồ họa sử dụng thư viện CustomTkinter. Đây là module lớn nhất vì tích hợp toàn bộ logic giao diện và điều phối xử lý. Lớp ConveyorCounterApp quản lý:

Giao diện người dùng: các nút điều khiển, thanh tham số, hiển thị ảnh.

Vòng lặp chính: đọc frame → xử lý → hiển thị, sử dụng root.after() để không block giao diện.

Tương tác OpenCV: chọn ROI (cv2.selectROI), chọn line (mouse callback).

Chuyển đổi ảnh: BGR → RGB → PIL → CTkImage để hiển thị trong CustomTkinter.

## 3.3. Thiết kế giao diện người dùng (GUI)

Giao diện chính của ứng dụng có kích thước 1180×720 pixel, bố cục gồm các phần:

| Vùng | Chức năng |
| --- | --- |
| Thanh Source | Chọn nguồn (Video/Webcam/Images), đường dẫn, nút Open/Start/Pause/Reset |
| Thanh ROI & Line | Nút Select ROI và Select Line, hiển thị thông tin ROI/Line hiện tại |
| Bảng Parameters | Seg mode, Count mode, Min/Max area, Kernel, Iterations, Threshold, Otsu, Invert |
| Thanh Config | Save config / Load config (JSON) |
| Vùng hiển thị | Ảnh overlay (bên trái) và mask debug (bên phải) |
| Footer | Count / In-frame count và FPS |

(Chèn Hình 3.3: Screenshot giao diện chính của ứng dụng tại đây)

## 3.4. Công nghệ và thư viện sử dụng

| Thư viện | Package | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.10+ | Ngôn ngữ lập trình chính |
| OpenCV | opencv-python | Xử lý ảnh, video, background subtraction, contour detection |
| NumPy | numpy | Tính toán ma trận, khoảng cách Euclidean |
| Pillow | pillow | Chuyển đổi ảnh OpenCV → CustomTkinter CTkImage |
| CustomTkinter | customtkinter | Xây dựng giao diện đồ họa hiện đại (dark mode) |
| YOLOv8 (Ultralytics) | ultralytics | Phát hiện đối tượng bằng Deep Learning (chế độ YOLOv8) |

## 3.5. Cấu trúc mã nguồn

Cây thư mục project:

Conveyyor_Belt_Counting/
├── run_app.py                    # Entry point
├── requirements.txt              # Thư viện phụ thuộc
├── conveyor_config.example.json  # Config mẫu
├── yolov8n.pt                    # Model YOLOv8 pretrained
├── PROJECT_DESCRIPTION.md        # Mô tả dự án
├── TRAINING_GUIDE.md             # Hướng dẫn huấn luyện YOLOv8
├── conveyor_counter/             # Package chính
│   ├── __init__.py
│   ├── app.py                    # GUI + điều phối
│   ├── config.py                 # Dataclass cấu hình
│   ├── geometry.py               # Point, Line2D, crossed_line
│   ├── tracker.py                # CentroidTracker, LineCrossingCounter
│   └── vision.py                 # ForegroundSegmenter, detect_products
├── tools/                        # Công cụ hỗ trợ huấn luyện YOLOv8
├── runs/                         # Kết quả huấn luyện & phát hiện
│   └── detect/runs/train/conveyor_model/
├── tests/                        # Unit tests
│   ├── test_geometry.py
│   └── test_tracker.py
└── assets/                       # Video/ảnh demo

# CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

## 4.1. Môi trường thực nghiệm

Hệ thống được kiểm thử trên cấu hình phần cứng và phần mềm sau:

| Thành phần | Chi tiết |
| --- | --- |
| Hệ điều hành | Windows 10/11 |
| CPU | ........................... |
| RAM | ........................... |
| GPU | (không yêu cầu – chỉ dùng CPU) |
| Python | 3.11 |
| OpenCV | 4.x |

Dữ liệu thử nghiệm gồm:

Video băng chuyền từ Kaggle (Conveyor Detection Dataset, Multiple Lego Tracking Dataset).

Video tự quay bằng smartphone (nếu có).

Ảnh rời từ các dataset công khai.

## 4.2. Kết quả thực nghiệm

### 4.2.1. Chế độ Line-Crossing (Video)

Thực nghiệm đếm sản phẩm trên video băng chuyền với chế độ line-crossing. Kết quả được so sánh với đếm thủ công:

(Chèn Hình 4.1: Screenshot kết quả đếm trên video demo tại đây)

| Video | Số SP thực tế | Số SP đếm được | Sai lệch | Độ chính xác |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Video 1 | ... | ... | ... | ... % |
| Video 2 | ... | ... | ... | ... % |
| Video 3 | ... | ... | ... | ... % |

Bảng 4.1: Kết quả đếm sản phẩm – chế độ Line-Crossing

### 4.2.2. Chế độ Blob Counting (Ảnh rời)

Thực nghiệm đếm số sản phẩm (blob) trong mỗi ảnh rời:

(Chèn Hình 4.2: Screenshot kết quả đếm blob trên ảnh rời tại đây)

| Ảnh | Số SP thực tế | Số SP đếm được | Sai lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| Ảnh 1 | ... | ... | ... |
| Ảnh 2 | ... | ... | ... |
| Ảnh 3 | ... | ... | ... |

Bảng 4.2: Kết quả đếm sản phẩm – chế độ Blob Counting

## 4.3. Đánh giá hiệu suất

Tốc độ xử lý của hệ thống phụ thuộc vào kích thước ảnh, kích thước ROI, và phương pháp segmentation:

| Phương pháp Seg | Kích thước ảnh | FPS trung bình |
| --- | --- | --- |
| bgsub (MOG2) | 640×480 | ... FPS |
| threshold (Otsu) | 640×480 | ... FPS |
| bgsub (MOG2) | 1280×720 | ... FPS |
| threshold (Otsu) | 1280×720 | ... FPS |

Bảng 4.3: Hiệu suất xử lý theo phương pháp và kích thước ảnh

## 4.4. Ưu điểm và hạn chế

### 4.4.1. Ưu điểm

Hỗ trợ hai chế độ phát hiện: Traditional CV (không cần GPU, chạy máy cấu hình thấp) và YOLOv8 (độ chính xác cao hơn trong điều kiện phức tạp).

Giao diện GUI trực quan, dễ sử dụng, cho phép tuỳ chỉnh tham số realtime.

Hỗ trợ nhiều nguồn đầu vào: video file, webcam, folder ảnh.

Hai chế độ đếm linh hoạt: line-crossing và blob counting.

Cấu hình lưu/tải JSON, thuận tiện cho nhiều kịch bản demo khác nhau.

Mã nguồn modular, dễ bảo trì và mở rộng.

Có unit tests cho các module cốt lõi (geometry, tracker).

Phân loại màu sắc sản phẩm tự động (Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh dương) bằng không gian màu HSV, thống kê số lượng riêng theo từng màu.

Xử lý được trường hợp sản phẩm dính nhau bằng thuật toán Erosion-based Splitting nhanh và ổn định.

### 4.4.2. Hạn chế

Phụ thuộc nhiều vào điều kiện ánh sáng: nếu ánh sáng thay đổi đột ngột, kết quả segmentation có thể không ổn định.

Centroid Tracking đơn giản: có thể gây nhầm lẫn ID khi sản phẩm gần nhau hoặc chồng chéo.

Mới phân loại được màu sắc, chưa nhận dạng được loại/chủng loại sản phẩm (ví dụ: phân biệt sản phẩm A và B có cùng màu). Để nhận dạng chủng loại cần huấn luyện mô hình YOLOv8 trên tập dữ liệu có nhãn cụ thể.

Chưa xử lý tốt trường hợp sản phẩm di chuyển rất nhanh hoặc rất chậm (cần tuỳ chỉnh tham số manually).

# CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1. Kết luận

Đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu:

Xây dựng thành công hệ thống đếm sản phẩm trên băng chuyền với hai chế độ phát hiện: (1) Traditional CV sử dụng background subtraction (MOG2), threshold, morphological operations, contour detection, centroid tracking, line-crossing counting, phân loại màu HSV và tách blob dính bằng erosion; (2) YOLOv8 sử dụng Deep Learning để phát hiện đối tượng chính xác hơn trong môi trường phức tạp.

Phát triển giao diện GUI hoàn chỉnh bằng CustomTkinter (hỗ trợ dark mode), cho phép người dùng dễ dàng cấu hình, tương tác và quan sát kết quả trực quan.

Hỗ trợ đa nguồn đầu vào (video, webcam, ảnh rời) và hai chế độ đếm (line-crossing, blob counting).

Thiết kế mã nguồn module hoá, rõ ràng, có unit test, dễ bảo trì và mở rộng.

Qua đồ án, nhóm đã nắm vững và áp dụng được các kiến thức quan trọng trong môn Xử Lý Ảnh Số: xử lý không gian màu (BGR, Grayscale, HSV), lọc nhiễu, phân ngưỡng, morphology, trích xuất đặc trưng (contour), phân loại màu sắc, tích hợp Deep Learning (YOLOv8) và tích hợp thành pipeline hoàn chỉnh cho một bài toán thực tế.

## 5.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến theo các hướng:

Mở rộng tích hợp Deep Learning: hiện tại đã tích hợp YOLOv8, có thể tiếp tục cải thiện độ chính xác bằng cách huấn luyện lại trên tập dữ liệu thực tế lớn hơn, hoặc nâng cấp lên YOLOv10/YOLO11.

Cải tiến thuật toán tracking: thay Centroid Tracking bằng SORT/DeepSORT để xử lý tốt hơn trường hợp occlusion (che khuất).

Tối ưu hiệu suất: sử dụng đa luồng (multi-threading) hoặc GPU để tăng FPS xử lý.

Phát triển web application: dùng Flask/FastAPI + WebSocket để giám sát từ xa qua trình duyệt.

Kết nối IoT: tích hợp với PLC/SCADA để đếm tự động trong dây chuyền sản xuất thực tế.

Thêm tính năng thống kê: biểu đồ số lượng theo thời gian, xuất báo cáo CSV/Excel.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, "Digital Image Processing", 4th Edition, Pearson, 2018.

[2] Gary Bradski, Adrian Kaehler, "Learning OpenCV 3: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library", O'Reilly Media, 2017.

[3] Adrian Rosebrock, "Practical Python and OpenCV", PyImageSearch, 2016.

[4] OpenCV Documentation, "Background Subtraction – MOG2", https://docs.opencv.org/4.x/d7/d7b/classcv_1_1BackgroundSubtractorMOG2.html

[5] OpenCV Documentation, "Morphological Transformations", https://docs.opencv.org/4.x/d9/d61/tutorial_py_morphological_ops.html

[6] OpenCV Documentation, "Contour Features", https://docs.opencv.org/4.x/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html

[7] Adrian Rosebrock, "Simple object tracking with OpenCV", PyImageSearch, 2018. https://pyimagesearch.com/2018/07/23/simple-object-tracking-with-opencv/

[8] Nobuyuki Otsu, "A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1979.

[9] Tom Schimansky, "CustomTkinter – Modern and customizable python UI-library based on Tkinter", https://github.com/TomSchimansky/CustomTkinter

[10] Kaggle, "Conveyor Detection Dataset", https://www.kaggle.com/datasets/garipovroma/conveyor-detection-dataset

[11] Kaggle, "Multiple Lego Tracking Dataset", https://www.kaggle.com/datasets/hbahruz/multiple-lego-tracking-dataset

[12] Ultralytics, "YOLOv8 Documentation", https://docs.ultralytics.com

[13] Tom Schimansky, "CustomTkinter – Modern and customizable python UI-library", https://github.com/TomSchimansky/CustomTkinter

PHỤ LỤC: ĐOẠN MÃ NGUỒN CHÍNH

Phụ lục A: Module vision.py – Xử lý ảnh

class ForegroundSegmenter:
    def __init__(self, mode="bgsub", bg_history=300,
                 bg_var_threshold=36, bg_detect_shadows=True):
        self.mode = mode
        self._bg = cv2.createBackgroundSubtractorMOG2(
            history=int(bg_history),
            varThreshold=float(bg_var_threshold),
            detectShadows=bool(bg_detect_shadows),
        )

    def segment(self, frame_bgr, use_otsu, threshold_value, invert=False):
        if self.mode == "bgsub":
            fg = self._bg.apply(frame_bgr)
            _, mask = cv2.threshold(fg, 200, 255, cv2.THRESH_BINARY)
            return mask
        gray = cv2.cvtColor(frame_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        gray = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 1.2)
        thresh_type = cv2.THRESH_BINARY_INV if invert else cv2.THRESH_BINARY
        if use_otsu:
            _, mask = cv2.threshold(gray, 0, 255, thresh_type + cv2.THRESH_OTSU)
        else:
            _, mask = cv2.threshold(gray, threshold_value, 255, thresh_type)
        return mask


def detect_products(mask_255, min_area, max_area):
    contours, _ = cv2.findContours(mask_255, cv2.RETR_EXTERNAL,
                                    cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    dets = []
    for c in contours:
        area = cv2.contourArea(c)
        if area < min_area or area > max_area:
            continue
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(c)
        cx, cy = x + w/2, y + h/2
        dets.append(Detection(centroid=(cx, cy), bbox=(x, y, w, h), area=area))
    return dets

Phụ lục B: Module tracker.py – Centroid Tracking

class CentroidTracker:
    def __init__(self, max_distance=60.0, max_missing=15):
        self.max_distance = float(max_distance)
        self.max_missing = int(max_missing)
        self._next_id = 1
        self.tracks = {}

    def update(self, detections):
        if not self.tracks:
            for c, b in detections:
                self._new_track(c, b)
            return self.tracks
        # Compute distance matrix
        dists = np.linalg.norm(
            track_centroids[:, None, :] - det_centroids[None, :, :], axis=2)
        # Greedy assignment: smallest distance pairs first
        pairs.sort(key=lambda x: x[0])
        ...  # (xem mã nguồn đầy đủ trong file tracker.py)


class LineCrossingCounter:
    def update_counts(self, tracks, prev_centroids, line):
        for tid, tr in tracks.items():
            if tr.counted:
                continue
            prev = prev_centroids.get(tid)
            if prev and crossed_line(prev, tr.centroid, line):
                tr.counted = True
                self.total += 1